Zubní náhrady          Třetí dvouhodina                        Viktor Zavřel

Otázky z minulé dvouhodiny:

-linie maximální konvexity je termín, který je významem shodný s termíny anatomický rovník zubu a ekvátor zubu

-axiální zatížení není dalším typem zatížení u zubních náhrad

Je to základní pravidlo pro zatížení přenášené dentální cestou.Axis je česky OSA .Pravidlo popisuje požadavek zuby zatěžovat axiálně, tedy ve směru jejich dlouhé osy. Opakem je zatížení neaxiální, kdy jsou zuby páčeny mimo dlouhou osu.Zub jako biologický systém na určitou úroveň neaxiálního zatížení reaguje přestavbou parodontu, jeho vláken a kosti.Vyšší míra neaxiálního zatížení vede až ke ztrátě zubu.

Gnatologie- další termíny a vztahy

Bonwillův trojúhelník- rovnostranný, délka strany cca 11 cm , podle něj umisťujeme dolní čelist do artikulátorů.Dolní řezákový bod a středy kl hlavic

Špičákový bod- průsečík roviny okluze a rozděleného úhlu nosolícní rýhy a odstupu křídla nosního

Podélný sklon hrbolků –pohled ze strany

Příčný sklon hrbolků- pohled zepředu

Interkuspidace- zapadnutí hrbolků do protilehlých rýh antagonistů v okluzi

Speeova křivka-kalota- kružnice se středem v očnici, zakřivení oblouku linie maximální interkuspidace- přenos žvýkacího tlaku

Klidová poloha dolní čelisti       mezera obvykle cca 2 mm

Opěrné zóny chrupu premolárová a molárová

Premolárová- dostatečné 1 P proti 2 premolárům či 1 moláru

Molárová- 1 proti 1 moláru

Willisův vztah – výška skusu přenesena na měkké tkáně obličeje- rovnost vzdáleností  mezi bipupilární linií a štěrbiny ústní a vzdáleností od dolního odstupu přepážky nosní-rostrum- po bradu- vzdálenost nazomentální

Vyrovnaná artikulace, dle pozdějších prací totožných autorů-Bittner,Vacek-vyrovnaná okluze

Artikulační překážka- překážka ve vyrovnaném pohybu zubních oblouků v artikulačním poli- cca 1 mm z centrální okluze.

Slizniční protézní lože

Alveolární výběžek horní čelisti

Papila inciziva- za řezáky

Tuber maxillae

Přechod tvrdého a měkkého patra

Alveolární hřeben

Střed ¨desky tvrdého patra –rhaphe palatina, torus palatinu

Vestibulum oris- ústní předsíň, horní a dolní firnis

Baze dutiny ústní

Rezilience sliznice- stlačitelnost

Tkáňový turgor

Rezilienční amplituda

Gingiva jen v přítomnosti zubů

Gingiva volná a připojená

Gingivální sulkus

Temporomandibulární kloub-kloub složený

Kloubní disk a dvě kloubní štěrbiny- diskomandibulární a diskobazální

Extrémně volné kloubní pouzdro

Abdukce- otvírání

Addukce –zavírání

Propulze a retropulze

Lateropulze a Mediopulze

Abdukce- přední bříško m.digastricus- do 12 mm čistě rotační, šarnýrový pohyb –základ okludoru.

Při maximálním otevření úst je kloubní disk povytažen vpřed a hlavička je až na vrcholu kloubního hrbolku

Kloubní dráha je drahou kloubní hlavičky dolní čelisti-kondylu- při propulzi.Propulzní pohyb dolní čelist směřuje vpřed a dolů –překus horních frontálních zubů

Průměrná hodnota 33 st. Sklon kloubní dráhy Nastavení průměrných hodnot artikulátorů