Čtvrtá dvouhodina              Zubní náhrady                      Viktor Zavřel

Modelová reprodukce základních útvarů žvýkacího ústrojí

Model ústní situace   =  Model situace= Situační modely horní a dolní čelisti

Situační model má dvě části- model situace horní či dolní čelisti a podstavec modelu situace

Základna modelu má být rovnoběžná s rovinou okluze

Situační model částečný- jen některé útvary

Situační model totální –všechny útvary

Model   studijní neboli orientační,modely dokumentační

Model pracovní

Mezičelistní vztah v maximální okluzi – přenos na model situace pomocí OKLUZNÍHO OTISKU- či SKUSOVÉ  ŠABLONY

Levý a pravý okluzní otisk voskem či zvláštním typem polymerujícího silikonu pro skusové otisky

Horní a dolní skusová šablona

Rekonstrukce fyziologické výšky skusu

V horní čelisti přesahuje okraj šablony 2 mm horní ret

Pokud dolní frontální zuby zachovány, dosahuje okraj šablony pouze okraje horního rtu

Rovina okluze pak probíhá 2 mm pod styčnou plochou nákusných valů

V dolní čelisti dosahuje val adaptované šablony 2 mm pod okraj dolního rtu

Sklon- dle bipupilární linie, která je rovnoběžná s okluzní rovinou ve frontálním úseku

Laterální úsek podle nazoaurikulární linie- protetické roviny-odstup křídla nosního a tragus

Na šablonách rovina okluze,řezákový bod ,špičákový bod a linie úsměvu

V klidové poloze dolní čelisti zůstává mezi nákusnými valy mezera široká 2-4 mm klidová skusová mezera

Protetická rovina  je přímkou procházející dolním okrajem nosní přepážky a dolním okrajem zevního zvukovodu

Plánování protetického ošetření

-Velikost a poloha defektů ,jednotlivých zubů a skusové poměry

-Kazivost chrupu, stav parodontu

-Zhodnocení biologického faktoru jednotlivých kotevních zubů-pilířů

- Kvalita slizničního protézního lože

-Hygiena ,věk, celkový stav

-Přání a cíl pacienta

-Časové možnosti

-Finanční rozpočet

Biologický faktor jednotlivých zubů a chrupu jako celku

Pilíře první třídy- špičáky a moláry,dva zblokované sousední premoláry, dva střední horní zblokované řezáky

Co nahrazujeme a nenahrazujeme a který chrup je dostatečný je přísně individuální

Dělení defektů chrupu dle Doc. Oldřicha(1960)

Defekty 1 třídy- chrup s mezerami

2. třídy-zkrácený zubní oblouk

3.třídy – jednotlivé zuby

4. třídy- bezzubé čelisti