20151410           Korunky plášťové

Mechanické zpevnění,ochrana před kazem, opěrná pilířová konstrukce

Snaha o funkční rovnocennost zubu přirozenému

Dostatečně masivní preparovaný zub  s konicitou a jasným určením preparační hranice

Indikace

-mechanické zpevnění, zvláště u endodonticky ošetřených molárů a premolárů

-ochrana před zubním kazem jen u těžkých vývojových vad skloviny a centimu

-úprava tvaru a postavení zubu, hlavně u úpravy supra a infraokluze

-pilířová konstrukce –u fixních náhrad a sponový zub u náhrad snímacích- opěrné schůdky

- dlahování zubů

Korunky celoplášťové                    Korunky polopoušťové-polokorunky

Kovové-celolité                              Carmichaelova polokorunka

Pryskyřičné

Keramické

Kombinace materiálů

Celolité kovové korunky-Celoplášťové

Skutečně nejvhodnějším materiálem je dvacetikarátová zlatá slitina, 22 kar je příliš měkká

Stříbropaladiové-bývalý Palargen

Bohužel hojně používané ocelové materiály- naprosto zničující vliv na antagonisty- destrukce tvrdostí materiálu

Korunka plášťová celokovová

-celolitá

-obroučková

-dvoupůlková

Obě poslední jen význam nyní historický

Litá korunka

Dostatečný prostor pro modelaci korunky vzniklý rozumnou a precizní preparací zubu

Pro celolitou práci síla materiálu 1-1,5 mm,orální, tedy lingvální a palatinální části žvýkacích ploch-tam problematická málo přehledná místa.

Kopie původního hrbolkového uspořádání vzniklá preparací

Míra konicity preparace 5-6 stupňů

Hranice preparace- zaoblený schůdek šíře 0,5 mm

Bezschůdková preparace je chybou a vnáší do fixní protetiky neúnosnou míru nepřesnosti.

Radýrování vede k tomu, že okraje fixních prací odstávají od preparovaných zubů, okraje kovu či plastu hrají roli shodnou s poddásňovým zubním kamenem, což v několika letech vede k ústupu gingivy,vzniku parodontálních kapes a kazům kořene.

Kontrola otisku: Dostatečné ztuhnutí

Dosazení na shodné místo jako solidový otisk

Potažení otisku krémem v celém rozsahu

Pevný kontakt otisku s tuhou otiskovací lžící

Dostatečně prokousnutý skusový otisk

Metoda dvojího otisku-solid a krém   putty and creme

Pracovní dělený model

Metoda vodících čepů a retenčních kroužků

Metoda repoziční destičky

Základním pravidlem je, že jednotlivé části děleného modelu se po rozdělení pilkou či kotoučem proti sobě nesmí pohybovat

Vylití podkovy zubního oblouku a alveolárního výběžku sádra typu stone Begostone,Hinristone ,Herastone,Fujirock

Vodící čep,Bi-pin,Zapichovací a pouzdrové typy

Zaváděcí stroj,laserové značky

Retenční kroužky či zbytky sádry typu stone podsekřivého tvaru-typu sněhulák

Označení a izolace vodících čepů pro vyjímání z podstavce modelu

Repoziční destička-skříňka

Získáváme : dělený hlavní pracovní model

Zastavení modelů situace do průměrného artikulátoru

Thompsonův řez –odříznutí sádrového modelu volné gingivy ke zpřístupnění preparační hranice.-

Úprava podrobného modelu preparovaných zubů-bublinky, záclonky

Distanční lak,mimo oblasti krčkového uzávěru- šíře nekrytého pruhu 1-1,5 mm

Izolace sádrových a lakových ploch saponátem

Vytvrzení antagonisty a horizontálních kontaktů sousedů tvrdým bezbarvým lakem

Základní kapnička z foliového vosku síly 0,35-0,40 mm

Kapničkovač, cervikální vosky, hrbolkové vosky

Ekvátor zubu, přesná kopie přírodního tvaru s ohledem na stupeň opotřebování