20151021 Gingivální maska,distanční lak

Zpřístupnění preparační hranice:-

--------------------------------------

Thompsonův řez je postup, kterým upravujeme podrobný vyjímatelný model pilířů fixních prací a zpřístupňujeme tímto řezem preparační hranici.

Praktické provedení spočívá v oslabení zevní stěny povrchu podrobného stounového modelu pilíře tak, aby se Thompsonův řez stal spíše tupým odlomením sádrového modelu volné a připojené gingivy než odřezáním, aby se předcházelo poškození podrobného modelu.

Obrázky: Učebnice str.98 a 103, youtube film : Die  trimming

Preparační hranici je obvyklé barevně označit.

Gingivální maska

Rozřezáním podrobného pracovního modelu a zpřístupněním preparačních hranic ztratíme z podrobného modelu pro fixní práci část modelu, která zobrazuje volnou a připojenou gingivu  a ke gingivě přiléhající část alveolárního výběžku.

Výroba snímatelné, elastické gingivální masky nám tuto ztrátu v nutných případech nahrazuje.

Použítí- fixní práce v estetické oblasti chrupu, se zvyšujícími se nároky na estetiku se používá u stále většího počtu, zásadní význam má při zhotovení prací na implantáty.

Nejčastěji používané Gingifast Zhermack, Gingival moulage Kerr atd.

Způsoby výroby

- po úpravě podrobného modelu vrácení silikonového otisku zpět na model ,vyplnění modelu silikonem masky

- místo otisku použít silikonový klíč z laboratorního silikonu ve formě a rozsahu původního otisku

- zvl.u prací na implantáty vyplnění gingivální části modelu materiálem gingivální masky a potom teprve doplnění stonem pro podrobný model

Obrázky a model-viz přednáška, youtube pod heslem Gingival mask

Distanční lak – spacer:

Jedním ze způsobů vyrovnání kontrakce litiny při chladnutí v licí formě je použití distančních laků

Síla vrstvy distančního laku je dána přesnou zrnitostí plniva distančního laku po odpaření veškerého rozpouštědla laku., dle typu laku trvá minuty, hodiny až desítky hodin.

Jeden z příkladů systému:

Bezbarvý vytvrzovací lak se silou vrstvy 0 mikronů-

Celý podrobný pracovní model a celá žvýkací plocha modelu antagonistů

Zabránění oděru modelu a odlamování podrobností

Bezbarvý vytvrzovací lak se silou vrstvy 3 mikrony

Celý vyjímatelný model preparovaného pilíře

Barevný distanční lak se silou vrstvy 10 mikronů

Povrch preparace pilíře s tím, že pruh 1- 1,5 mm nad preparační hranicí musí zůstat nenalakovaný- schne cca hodiny , různé dle výrobce

Barevný distanční lak se silou vrstvy 20 i více mikronů

Rozsah  na modelu stejný s tím, že znovu musí zůstat pruh 1-1,5 mm nad hranicí preparace bez laku     schne více hodin dle výrobce

Výsledná celková kontrakce každé slitiny se liší použitým typem zatmelovaní-formovací hmoty, typem stonové sádry atd. Tomu všemu je třeba přesně přizpůsobit sílu výsledné vrstvy distančního laku nebo laků . Obvyklá vrstva je ve fixní protetice 25-50 mikronů.

Obrázky   youtube : Die spacers