20151118     Základy implantologie pro zubní techniky

prof.Ingmar Braenemark   Universita Goteborg Švédsko

Vazba lehkého houževnatého kovu titanu a jeho slitin na kostní tkáň

Slitiny titanu a zirkonia, zirkonium jako bílý lehký kov

Typy implantátů

Transdentální- zubem a jeho apexem přímo do kosti

Subperiostální- vkládány pod periost dolní čelisti, zhotovovány individuálně dle otisku

Intraoseální  -duté válce

-duté hmoždinky tyto nyní absolutně nejpoužívanější

Stupeň zanoření do sliznice a kosti

- na úrovni sliznice-tissue level- jednodušší, přehlednější,lépe udržovatelé ústní hygienou, obtíže v estetické oblasti, drobný úbytek kosti během hojení

- na úrovni kosti- bone level-lépe šetří kost, technicky a laboratorně mnohem komplikovanější práce, ale s vynikající estetikou- emerging profile- vzhled zubu přirozeně vyrůstajícího z dásně,typ platform switch- nejpříznivější k zachování kostní struktury

Implantační postup

Co nejšetrnější vyvrtání velice přesného tunelu do kosti – válcovitý tvar opatřený závitem

Co nejmenší odklopení dásně

Chlazení kosti

Okamžitá implantace- okamžitě po extrakci zubu

Časná implantace        6-8 týdnů po extrakci

Běžná implantace        dříve 6 měsíců po extrakci, nyní cca 2-3 měsíce

Provizorní řešení

- snímací náhrady se slizničním přenosem-tzv.křidélka ,patrové pryskyřičné desky

- lepené můstky

- lepené dlahy s vloženým plastovým zubem

Nesmí se nikdy a v žádném případě dotýkat vhojujícího se implantátu.

Měřící dlaha pro zhotovení OP snímku

5 mm ocelové kuličky

Zvětšení OP přístroje 1,2- 1,4    Měření skutečné nabídky kosti a skutečných vzdáleností rizikových struktur v kosti

Vrtací a orientační šablona

- podle nabídky kosti—CT čelistních kostí a umístění jednotlivých implantátů pomocí softwaru počítače- ocelové směrové válečky s určením hloubky a průměru jednotlivých implantátů

- podle protetického umístění pilířů budoucí protetické práce- voskový wax-up budoucí náhrady a umístění implantátů do estetických středů zubů pro dosažení emerging profile- vizuálního pocitu, že zuby skutečně vyrůstají z dásně

Zatížení implantátu protetickou prací

-okamžité zatížení- pro případy vysoké primární stability implantátu- dle kvality kosti

stupně tvrdosti kosti  dub, smrk, balza,polystyren,více zblokovaných implantátů,nutná naprostá spolupráce pacienta

-odložené zatížení- nyní nejvíce užívané- 2,3,5 měsíců dle obtížnosti výkonu, nutnosti dodání umělé kosti, regeneračních membrán, vyplnění části čelistní dutiny látkami, nahrazujícími kost

Metody otiskování  vhojených implantátů

-našroubováním otiskovacího dílu

-naklapnutím teflonové obroučky s plastovým otiskovacím dílem

Kopie implantátu a jeho krčku pro pracovní model- implantátový analog

Gingivální maska- prakticky vždy

Práce šroubované a práce cementované

Šroubované- demontovatelné, ale nutno uzavírat šroubovací šachty

Cementované-rychlejší, materiálově a finančně méně náročné

Rozcestí mezi šroubovanými a cementovanými pracemi na implantáty je nyní řešeno takto- hloubka cementovaní spáry nesmí být hlouběji než 1-max 2 mm pod gingivou, jinak nejsou spolehlivě zvládnutelné zbytky cementu po cementování práce.Práce je extrémně obtížně sejmutelná a předělatelná.

U šroubovaných prací byla problémem všudypřítomnost mikrospory po sešroubování, která byla rejdištěm mikroorganizmů ohrožujících implantát. Proto je tato mikrospora nyní zalepována dvojitě tuhnoucími lepidly např. Multikino Hybrid Abutment  od Fy Ivoclar