20160225       Fixní můstky –konstrukční detaily

Dokončení problematiky pilířových konstrukcí a jejich výběr z minulé přednášky

Můstkové mezičleny- tělo můstku

-obnovení žvýkací schopnosti původních zubů

-nepřetěžovat pilířové zuby

-laterální plochy musí napomáhat transportu potravy

-estetika

-nesmí dráždit měkké tkáně

-dobrá hygiena

Funkčně zásadními plochami je kousací plocha a plocha kontaktu s gingivou

V distálních částech chrupu nesmí tělo můstku vybočovat ze spojnice pilířů

Redukce kousací plochy mezičlenů, zvláště orálních částí.

Sklon hrbolků 20 st.U abradovaného chrupu je nutné respektovat zploštění kousacích ploch, zde ale výrazně modelujeme do hloubky, protože plochá modelace nemá žádný žvýkací efekt..

Šířku žvýkacích ploch redukujeme vestibuloorálně o 25-30%

Redukční schéma žvýkacích ploch mezičlenů

Při náhradě 1 zubu redukce o 10%, při náhradě dvou o 20% a tří o 30%.Při této redukci téměř zanikají orální hrbolky a proto pro jejich zachování posunujeme polohu mezihrbolkové rýhy vestibulárně.

Dosed mezičlenu na sliznici

Sedlový- hygienicky neúnosný

Bodový- velké prostory orálně , zbytky stravy, velká orální redukce mezičlenů¨

Nyní tedy mezičleny dotykové- rozsah  jedna třetina kousací plochy distálních zubů a jedna polovina krčkových průřezů frontálních zubů

Skupina mezičlenů- každý mezičlen má vlastní dotykovou plošku- zcela chybné je sjednocování dotykových ploch mezičlenů do jedné velké plochy.

Dotyk sliznice výhradně kovem nebo keramikou, nikdy ne pryskyřicí..

Vyškrabání dotykové plošky mezičlenu na sádrovém modelu gingivy  v oblasti mezičlenů.

Více se radýruje v horní čelisti než v dolní. Více se radýruje ve frontě než v distálních úsecích chrupu..

Hloubka radýrování- 0,25 až 0,55 mm

Postup- dotykovou plošku začerníme tužkou a toto začernění třikrát za sebou odškrabneme.

Nesmíme stlačit interdentální papily a části  připojené a volné gingivy v okolí pilířových zubů