20160324  Zásuvné spoje  Attachmenty

Typ kotevních prvků s méně viditelnými díly, estetické a funkční výhody

Díl kotvený na vlastních zubech nejčastěji vyžaduje preparaci- obroušení a zhotovení jednotlivých plášťových nebo fazetovaných korunek,nebo kořenových čepiček.

Funkční a estetické výhody bohužel vyváženy nevýhodami- výrobní složitost, vyšší cena- díly vyráběné továrně, horší opravitelnost, poškození jednoho prvku zhoršuje přesnost a funkčnost celého řešení v daném zubním oblouku

Matrice Patrice

Celková náhrada kotvená na jednotlivých kořenech –kořenové čepičky, opěrné třmeny-vzniká tzv. hybridní náhrada.

Ponechání kořene,byť bez korunkové části v čelisti zabrání destrukci a atrofii kosti alveolárního výběžku v daném místě.Pacient se zachovaným byť jedním zubem v čelisti- pocit vlastního zubu a ochrana před přetížením.

Druhy zásuvných spojů:

Teleskopické korunky

Zásuvky-pérové zámky

Západky

Stiskací knoflíky

Kotevní třmeny

Teleskopické korunky

Na preparovaném zubu je dvojitý plášť, vnitřní- nacementovaný, tvoří patrici, vnější anatomického tvaru je snímací.

Oba díly na sobě drží buď pouze frikcí nebo pomocí systému zapadajících do sebe vypouklin a jamek, nebo drátěná pera

Přednost- vnímatelnost náhrady samotným pacientem, snadná hygiena

Teleskopické korunky jsou extrémně náročné na přesnost zhotovení, nutný většinou kvalitní drahokov, velká spotřeba materiálu, přísná paralelita a drahé strojní vybavení laboratoře- frézovací stroj montovaný do paralelometru

Zásuvky, pérové zámky

Továrně vyrobené prefabrikáty, kde buď matrice nebo patrice je naletována nebo pomocí plně spalitelného předtvaru vcelku odlita spolu s litou korunkou na pilířovém zubu hraničícím s mezerou, frikci v současné době zajišťují teflonové plastové díly různých stupňů tvrdosti a houževnatosti, které se navlékají na patrici.

Dříve se ke zvýšení frikčních sil kotvících náhradu přidávala drátěná pera- z toho název pérové zámky.

Klasické zásuvky bez frikčních plastových dílů se používaly ke kotvení snímacích můstků s dentálním přenosem žvýkacího tlaku.

Západky

Složitý attachment , kde aktivním prvkem je pružina , která má na konci trubice, v níž je uložena, kuličku. Kulička je při nasazování náhrady zatlačena na pružinu a v prefabrikovaném důlku, kam zapadne po dosazení náhrady , drží silou stlačení pružiny.

Stiskací knoflíky-Patentky

Funkčně šatová patentka

Nejčastěji na vrcholech kořenových inlayí pro kotvení hybridních náhrad, náročné na prostor v náhradě.Patrice je na kořenové čepičce, matrice je vlepována do snímací náhrady.

Typy umožňující rezilienční pohyby- pro smíšený přenos žvýkacího tlaku, typy pro pouze dentální přenos žvýkacího tlaku- fixní zapadnutí bez možnosti dalšího pohybu.

Attachmenty firmy CEKA, V- Ancora podle prof .Vacka

V-Ancora- plastový prefabrikát vřetenovitého výstupku, který se odlije na vrchol kořenové čepičeky, nebo mezikorunkového třmene nebo na boční rameno pod sedlo snímatelné náhrady. Matrice je plastový puk vyrobený továrně, ve středu s vyfrézovaným otvorem, kam s řízenou frikcí zapadá patrice- odlité vřeteno

Matrice by měla umožňovat i rezilienční pohyb náhrady na protezním loži.

Kotevní třmeny

Dlahují zbytkový chrup-skupiny korunek nebo kořenových inlayí. Náročné na paralelitu

Gilmore- čistě dentální přenos žvýkacího tlaku. Jezdec dosedá na třmen naplno a celou plochou

Dolder – jezdec v klidu odpružen od třmene o výšku rezilienční amplitudy, dosedne až po dokusu

Praktické příklady- CEKA Rewax  systém PRECI Vertix a Preci Horix